附件1：

技术要求

一、工程项目基本情况

生产区屋面、墙面受损面积多达5281平方米（其中一期及二期仓库4806平方米，一期仓库F区及过道475平方米）。

二、工程技术要求

1、原损毁补位拆除，钢屋架（包含锚固件、风撑、水平撑和屋架的各种附件），拆除后的建筑垃圾外运5km；

2、型材屋面（1.0.5mm厚760型单层彩色压型钢板，综合考虑场内施工机械及人工难度）；

3、钢板墙板（1.0.5mm厚760型单层彩色压型钢板）；

4、钢檩条（1.钢材品种、规格:Q235B；2.构件类型:镀锌钢檩条C180*70*20*3；单根质量及安装高度详见图纸）；

5、钢支撑、钢拉条（1.钢材品种、规格:Q235B；2.构件类型:钢支撑、钢拉条；3.防锈要求:喷砂（抛丸）除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准、防锈底漆两遍、面漆两遍（一遍工厂施工、一遍现场施工）。安装高度详见图纸）；

6、金属面油漆（1.构件名称:钢屋架；2.油漆品种、刷漆遍数:超薄型防火涂料，耐火极限1.5h）；

7、综合脚手架（1.建筑结构形式:厂房钢结构；2.檐口高度:详见图纸及现场实际情况）；

8、现场施工，电源连接作业施工器材、材料等工程质量管理相关措施必须符合安全生产管理条例，并接受邀标方和邀标方所委托的监理方的管理和监督。

9、工程完工，现场清理，公司聘请第三方决算机构进行决算审计，出具决算审计报告，经由邀标方与投标方认可后，由邀标方物业、审计、财务、技术等相关人与中标方负责人现场验收，双方签字为合格。